Épreuve d’électricité du BTS FEE 2006

La plaque signalétique du moteur asynchrone entraînant le compresseur porte les indications suivantes :

400 V / 690 V ; 2,6 kW ;  ; 50 Hz ; 6A / 3,5 A ; .

Ce moteur est étudié en régime de fonctionnement nominal.

1° question : Le moteur est alimenté par un réseau 230 V / 400 V.

a) Quelle est la tension nominale aux bornes d’un enroulement du stator ?

b) Comment sont alors couplés les enroulements du stator ? Justifier.

c) L’intensité du courant en ligne vaut 6 A.

Calculer l’intensité efficace du courant traversant un enroulement.

2° question : Quelle est la vitesse de synchronisme de ce moteur ? Déterminer son nombre de paires de pôles et son glissement.

3° question : Calculer la puissance absorbée par ce moteur.

4° question : Les pertes dans le fer et les pertes par effet Joule au stator valent respectivement :

et . En déduire la puissance transmise au rotor et le moment du couple électromagnétique.

5° question : Vérifier que les pertes par effet Joule au rotor valent 175 W (environ).

6° question : On néglige les pertes dans le fer au rotor. En déduire les pertes mécaniques.

7° question : Quels sont le rendement et le moment du couple utile de ce moteur ?