Épreuve d’électricité  B.T.S.    95

Partie A : Une électropompe utilise une machine asynchrone triphasée à rotor en court-circuit. Les caractéristiques générales lues sur la plaque signalétique, sont les suivantes :

220 V / 380 V    cosj = 0,82    1,5 kW    h = 0,85    1400 tr . min − 1

Le réseau d'alimentation de la machine est 220 V / 380 V  50 Hz

1° question : Quel est le nombre de pôles de ce moteur ? Justifier votre réponse.

2° question : Quel est le couplage des enroulements au stator ? Justifier votre réponse.

3° question : Quel est le glissement en charge ?

4° question : Calculer l'intensité nominale traversant les conducteurs d'alimentation.

5° question : Calculer le moment du couple utile.

6° question : On néglige les pertes Joule et fer du stator. Calculer la puissance transmise au rotor.

7° question : Calculer les perles Joule rotoriques.

Partie B : La partie commande qui régule le niveau de la cuve à remplir est assurée par un automate programmable. Le capteur SN détecte le niveau maximal du remplissage.

1° question : Quel est le rôle du photo transistor ?

2° question : Reproduire sur votre copie et compléter le tableau suivant, en notant :

 pour les transistors : B (état bloqué) ; S (état saturé).

 pour la diode D2 : A (allumée) ; E (éteinte).

| 3° question : Calculer l'intensité ID2 lorsque la diode D2 est allumée sachant que la tension à ses bornes est de 1,2 V lorsqu'elle est passante. SN | Ve | T1 | T2 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

Données :	T1 : phototransistor

T2 : transistor PNP ; saturé en considérant VBE<0

SN : capteur, fonctionne en commutation (0 ou 1).