Épreuve de physique du BTS 2000

On souhaite étudier l'évolution de la température de l'eau d'un ballon d'eau chaude, de volume V = 300 L, pendant les heures creuses de l'après-midi de 14 h à 17 h.

Avant14 h, une famille utilise en moyenne V' = 200 L d'eau chaude issue du ballon. L'eau utilisée est alors remplacée par de l'eau froide à la température θe.

On suppose le ballon parfaitement calorifugé et l'eau chauffée par une résistance dont la température θr est uniforme.

On donne :

 Coefficient d'échange convectif : h = 3 kW . m − 2 . K − 1

 Surface de l'échange convectif : S = 2 000 cm 2

 Capacité thermique massique de l'eau : c = 4 180 J . kg − 1 . K − 1

 Température de l'eau froide : θe = 10 °C

 Température de l'eau chaude : θ r = 70 ° C

 Masse volumique de l'eau : 1 000 kg . m − 3

1° question : a) On suppose qu'à 14 h la température de l'eau est uniforme. Montrer qu'elle vaut θ m = 30 ° C.

b) En déduire l'énergie nécessaire pour amener l'eau du ballon à la température θr.

c) Calculer la puissance minimale Pmini du chauffage pour que l'eau soit chaude à 17 h.

2° question : L'échange de chaleur entre la résistance et l'eau se fait uniquement par convection entre l'eau et la résistance de température θr. La quantité de chaleur δ Q 1 fournie par le chauffage pendant une durée dt est liée à la température θ de l'eau par la relation : δ Q 1 = h S (θ r − θ) dt. Vérifier que cette relation respecte l'équation aux dimensions.

b) Donner l'expression littérale de la quantité de chaleur δQ2 nécessaire pour faire passer une masse d'eau m de θ à θ + dθ.

3° question : a) En faisant un bilan. d'énergie, montrer que l'équation régissant l'évolution de la température dans le ballon s'écrit : τ dθdt + θ = θ r avec τ = m ch S

b) Montrer que l'unité de τ est la seconde et calculer sa valeur.

c) Vérifier que θ(t) = (θ m − θ r) e − tτ + θ r est solution de l'équation différentielle où θ m est la température de l'eau à 14 h. Donner l'allure de θ (t).

4° question : a) Calculer la température de l'eau après 2 h 30 de chauffage. Que peut-on en conclure ?

b) En déduire la puissance moyenne du chauffage.