BTS FEE 2012 : THERMODYNAMIQUE

Refroidissement d’une saumure

Afin de refroidir une saumure on utilise une machine frigorifique dont le fluide est l’ammoniac .

L’allure du cycle thermodynamique dans le diagramme (log (P), h), subi par un kilogramme d'ammoniac est représentée figure 1, sur l’annexe A (à rendre avec la copie). P est la pression absolue et h l’enthalpie massique du fluide.

La transformation AB est réversible.

Description du cycle :

Au point A, à la sortie de l’évaporateur, la vapeur saturante est sèche.

Le fluide subit :

 une compression isentropique AB (représentée par un segment de droite pour simplifier sur le cycle) ;

 un refroidissement isobare de la vapeur BC ;

 une condensation complète CD ;

 une détente isenthalpique DE ;

 une vaporisation EA de la phase liquide présente au point E.

Rappel : sous la courbe de saturation, isotherme et isobare sont confondues.

Le tableau figure 2 de l’annexe (à rendre avec la copie) est partiellement rempli.

1° question : Au regard du cycle (figure 1 – annexe), de sa description et du rappel ci-dessus, compléter, sans justifier, les dix cases manquantes du tableau (figure 2 de l’annexe A).

L’état du fluide pour la dernière ligne du tableau sera noté :

L pour l’état liquide, v pour l’état vapeur,  pour un état diphasé liquide et vapeur.

2° question : En utilisant les valeurs numériques indiquées dans ce tableau (figure 2), montrer que la température au point B vaut .

Données :

-	 l’ammoniac est considéré dans cette question comme un gaz parfait ;

 pour une telle transformation, on pourra utiliser la relation : avec ,  étant le coefficient isentropique de l’ammoniac.

3° question : Vérifier par le calcul que la valeur numérique du travail de transvasement reçu par un kilogramme de fluide lors de la compression isentropique AB vaut .

4° question :

a) En s’aidant du tableau (figure 2 de l’annexe A), montrer que la quantité de chaleur reçue par un kilogramme d’ammoniac dans l’évaporateur vaut .

b) La quantité de chaleur reçue par l’ammoniac doit être de  par heure pendant la phase d’évaporation, EA.

En déduire le débit massique  (en) d’ammoniac nécessaire pour assurer le refroidissement de la saumure, pendant cette phase (EA).

c) Calculer la puissance théorique absorbée  par le compresseur.

d) Définir le coefficient de performance (COP) de cette machine et montrer qu’il vaut environ .

5° question : Les caractéristiques du point F situé sur la courbe de saturation du diagramme figure 1 sont :

;  ; .

Rappel : Le titre x en vapeur d’un mélange liquide-vapeur d’un fluide est le pourcentage en masse de vapeur contenue dans un kilogramme de mélange (par exemple si  alors 1,0 kg de fluide contient 0,6 kg de fluide à l’état vapeur et 0,4 kg de fluide à l’état liquide).

a) Quel est l’état physique du fluide au point F ? Quel est le titre de la vapeur,  ?

b) Quel est l’état physique du fluide au point A ? Quel est le titre de la vapeur,  ?

c) On considère la vaporisation fictive FA. Calculer en  la valeur de la chaleur latente de vaporisation  de l’ammoniac à  et .

d) On considère à 263 K la vaporisation EA.

Exprimer  en fonction de x et de  et en déduire la valeur x du titre en vapeur du mélange au point E.

Rappel : .

ANNEXE

R 717

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1000

100

1

10

P (bar)

A

B

C

D

E

F

Fig.1

Fig.2

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 263 | 350 | 298 |  |  |
|  | 2,9 | 10 |  |  | 2,9 |
|  | 1749 | 1940 | 1782 | 615 |  |
| Etat du fluide |  |  |  |  |  |