Épreuve de physique du BTS 91

Un compresseur alimente un moteur à air comprimé. L'air est assimilé à un gaz parfait. Une conduite relie le compresseur au moteur.

Toutes les transformations, dans les machines, sont supposées réversibles et adiabatiques. La vitesse d'écoulement est négligée. Dans la conduite, les échanges de chaleur sont isobares et réversibles.

L'air est aspiré, en A, à la pression p 0, à la température t 0 régnant dans la pièce.

A la sortie B du compresseur, sa pression vaut p 1, sa température t 1.

Tout au long de la conduite, l'air se refroidit suffisamment pour qu'à l'entrée du moteur, en C, sa température soit à nouveau t 0.

La détente dans le moteur ramène la pression à la valeur p 0, la température à la sortie du moteur étant t 2.

On donne :

| p 0 = 10 5 Pa | p 1 = 8 . 10 5 Pa | r = 287 J . kg − 1 . K − 1 |
| --- | --- | --- |
| t 0 = 20 ° C | c p = 10 3 J . kg − 1 . K − 1 |  |

1° question : Rappeler l'expression du coefficient g intervenant dans l'équation d'une transformation adiabatique et réversible d'un gaz parfait, en fonction de c p et r.

Calculer sa valeur numérique dans le cas présent.

2° question : Calculer les températures t 1 et t 2.

3° question : Calculer la quantité de chaleur échangée par l'unité de masse d'air avec l'extérieur tout au long de la conduite BC.

4° question : a) Établir l'expression théorique du travail fourni par la machine pour transvaser adiabatiquement une masse m de gaz d'une enceinte, où l'état est caractérisée par la pression p A et la température t A, dans une autre enceinte où l'état est caractérisé par la pression p B et la température t B.

b) Appliquer ce résultat au moteur pneumatique : calculer le travail W 2.

c) Appliquer ce résultat au compresseur: calculer le travail W 1.

d) En déduire le rendement mécanique du système : η =  W 2  W 1 .

5° question : On modifie le système pour réaliser la climatisation d'une salle. Le moteur du compresseur, le compresseur et le moteur pneumatique sont calés sur le même arbre (schéma ci-dessous).

L'air sortant du moteur pneumatique à la température t 2 sert à refroidir l'air d'un atelier. Il est réchauffé, à la pression constante p 0, jusqu'à la température t 0 avant d'être recyclé dans le compresseur.

a) Calculer la quantité de chaleur échangée par une masse d'air.

b) Quel est le travail échangé par l'air au cours d'un cycle ?

c) Définir et calculer le coefficient d'effet frigorifique (ou coefficient de performance).