Épreuve de physique B.T.S. 95

On trouve, sur la fiche signalétique d'un chauffe eau à accumulation, les renseignements suivants :

 capacité du ballon : V = 200 L;

 puissance de chauffage : P = 2 000 W.

La courbe ci-contre donne la valeur des pertes thermiques en fonction de l'écart de température ( θ − θ e) entre l'eau du ballon (θ) et la température ambiante (θ e).

A - On néglige les pertes.

1° question : Calculer l'énergie nécessaire pour amener l'eau de 10 ° Cà 60 ° C sachant que l’on peut négliger la capacité thermique du ballon.

2° question : En déduire la durée t o nécessaire pour cette opération.

B - On tient compte des pertes liées à la réalisation technologique du ballon.

1° question : A partir du graphique ci-dessous, exprimer en watts les pertes thermiques notées p, en fonction de l'écart de température ( θ − θ e).

2° question : a) Pour une masse m d'eau exprimer la quantité de chaleur nécessaire pour élever sa température de dθ.

b) Exprimer la quantité de chaleur perdue pendant une durée dt.

c) En déduire que la quantité de chaleur fournie, par le chauffage, pendant une duréedt, est donnée par :  P dt = m c dθ + a ( θ − θ e) dt  avec a : constante déterminée à la question B 1°)

3° question : Exprimer dt en fonction de dθ, ( θ − θ e), P, m, c et a.

En déduire la durée Dt nécessaire pour amener cette masse m d'eau de θ e = 10 °C à θ = 60 ° C.

4° question : Comparer avec le résultat de A 2°). Conclure sur l'isolation du réservoir.

Données :	c eau = 4 180 J . kg − 1 . K − 1 : capacité thermique massique de l'eau (ou chaleur massique)

ρ eau = 1 000 kg . m − 3 : masse volumique de l’eau

θ e = 10 ° C

on posera Δ t = t 1t 2 dt   et   θ 1θ 2 K dθA − B θ  = KB ( Ln A − B θ ) θ 1 θ 2