Épreuve d'électricité du BTS 2000

Dans le chauffe eau précédent on peut régler la température à laquelle on chauffe l'eau entre 40 ° C et 70 ° C. On utilise, pour capter la température de l'eau, une résistance au platine, alimentée par un générateur de courant. A 0 ° C, la résistance vaut R 0 = 1 kΩ; la résistance à la température θ est donnée par la relation : R (θ) = R 0 (1 + α θ) avec α = 3,9 . 10 − 3 . ° C − 1.

Dans tout le problème on considère les amplificateurs opérationnels parfaits avec V sat = ± 15 V.

1° question : Étude du générateur de courant

L'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire.

a) Montrer que i s = E  2 R 2 et calculer sa valeur si E = 15 V et R 2 = 1 kΩ

b) Exprimer V (θ), tension aux bornes deR (θ), en fonction de θ

c) Calculer :	V 1 = V (10 ° C)

V 2 = V (40 ° C)

V 3 = V (70 ° C)

2° question : Traitement de l'information

Pour traiter l'information V (θ), on réalise le montage suivant :

Données :	Les amplificateurs opérationnels 1 et 2 fonctionnent en régime linéaire.

P : potentiomètre de 1 kΩ

R1 = 9,84 kΩ    et    R2 = 23,2 kΩ

a) Le curseur est en A, exprimer V1+ en fonction de E, R1, R2, P et vérifier que V1+ = V22 (le potentiel V2 ayant la valeur calculée au 1°) c)).

b) Le curseur est en B, exprimer V1+ en fonction de E, R1, R2, P et vérifier que V1+ = V32 (le potentiel V3 ayant la valeur calculée au 1°) c)).

c) Montrer que Vs1 s'exprime sous la forme : Vs1 = 2 V1+ − V(θ)

d) Montrer que Vs2 = − K Vs1, exprimer K en fonction de R3 et R4.

e) Supposons le curseur en B; exprimer Vs2 en fonction de V(θ), V3 et K.

f) Que risque-t-il de se passer si l'on diminue trop la résistance R3 ?