Étude d'un système réfrigérant à l'ammoniac (BTS 94)

Le fluide considéré est l'ammoniac de formule NH3 pour lequel on admettra: g=1,33 , r = 489J.kg−1.K−1

On rappelle l'expression du travail d'une transformation polytropique d'exposant k d'un gaz parfait avec transvasement :	w 1 2 tr = k w 1 2 = kk − 1  ( p 2 v 2 − p 1 v 1 )

Soit le cycle simplifié décrit par 1 kg d’ammoniac :

 A la sortie de l’évaporateur, la vapeur saturée sèche entre dans le compresseur à q1=−30°C, p 1 = 1,2 bar (état 1); elle y subit une compression adiabatique réversible jusqu'à l’état 2 où p 2 = 20 bar;

 La vapeur passe alors dans le condenseur où elle se refroidit à pression constante jusqu'à liquéfaction totale; on a alors le liquide saturant (état 3);

 Le fluide subit, ensuite, dans le détendeur une détente isenthalpique avec retour à la pression p1 (état 4) .

 L'évaporation se termine à pression constante dans l'évaporateur, la chaleur absorbée par le fluide dans l'évaporateur servant à refroidir une chambre froide.

Questions :

1° question : Placer sur le diagramme enthalpique de l'ammoniac ci-joint les états 1, 2, 3 et 4.

2° question : Déterminer graphiquement leurs enthalpies massiques h1, h2, h3 et h4 ainsi que la température q2.

3° question : Étude de la compression 1 → 2 :

a) Si on admet que l'ammoniac est un gaz parfait donner la relation entre p 1, V 1, p 2 et V 2 correspondant à la compression 1 → 2 décrite précédemment; en déduire l'expression de T 2  T 1 en fonction du taux de compression p 2  p 1.

b) Calculer la température T ' 2 que devrait avoir l'ammoniac en fin de compression.

c) En réalité, on peut comparer cette compression à une compression polytropique d'exposant k : calculer k.

4° question : Étude du cycle de l'ammoniac :

a) A l'aide du diagramme, évaluer le travail de transvasement w 1 2 tr fourni par la compression, supposée isentropique, par kg de fluide.

b) Dans le cas d'une compression polytropique d'un gaz parfait d'exposant k = 1,11, quel serait ce travail ? Le comparer au résultat précédent.

c) Evaluer, à l'aide du diagramme, la quantité de chaleur échangée encre 1 kg d'ammoniac et le condenseur (q 2 3) et l'évaporateur (q 4 1).

d) Déterminer graphiquement la chaleur latente de vaporisation de l'ammoniac à θ 1 = − 30 ° C.

e) En appliquant le premier principe de la thermodynamique, montrer que le travail échangé par le fluide pendant un cycle estw 1 2 tr.

f) Définir et calculer le coefficient de performance de la chambre froide.